EK-3

GÖNYELİ BELEDİYESİ

YEŞİL ALANLARIN YILLIK BAKIM İŞLERİ ÇİZELGESİ

(TASLAK)

- SULAMA SİSTEMİ OLANA YEŞİL ALANLARA OTOMATİK DAMLA SULAMA SİSTEMİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN KURULACAK VE HAFTADA BİR GÜN KONTOL EDİLECEK, DAMLATMAYAN DAMLATICILARIN TEMİZLİĞİ YAPILARAK AKMALARI SAĞLANACAK. GEREKİRSE AKMAYAN DAMLALAR DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

- KONTROL MAKAMININ YAZILI BAŞKA TALİMATI OLMADIĞI SÜRECE DAMLA SULAMA SİSTEMİ OTOMATİĞİ SABAH 06:00’DA VE AKŞAM 18:00’DE 15 DAKİKA ÇALIŞACAK ŞEKİLDE AYARLANACAKTIR.

- HAFTADA BİR PARK MINTIKA TEMZİLİĞİ YAPILACAKTIR.

- ENAZ YILDA BİR DEFA TÜM AĞAÇLARIN VE ÇALILARIN BUDAMA İŞLERİ YAPILACAKTIR.  BUDAMA YAPILMADAN ÖNCE KONTROLLE İSTİŞARE EDİLECEKTİR.

- HER AY YABANİ OT KONTROLÜ YAPILACAKTIR.

- AĞAÇ VE ÇALILARDA ZARALI GÖRÜLMESİ VEYA HASTALIK ETMENLERİNİN YAYGINLAŞMASI HALİNDE UYGUN ZAMANLRDA KİMYASAL MÜCADELE YAPILACAKTIR.

- KONTROLÜN YAZILI BAŞKA TALİMATI OLMADIĞI SÜREDE HAFTADA BİR SULAMA SİSTEMİNE 2KG. 20.20.20+TE DAMLA SULAMA GÜBRESİ ENJEKTE EDİLECEKTİR. BU UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLARI YÜKLENİCİ SAĞLAYACAKTIR.

- SU HAVUZU VARSA HER HAFTA SU YÜZEYİ VE DİP TEMİZLİĞİ YAPILACAK VE SUYA KONTROLÜN VERECEĞİ MİKTAR KADAR DEZENFEKTEN KATILACAKT

- MEMBRANLI ÇAKIL ALANLARI EN AZ YILDA 2 KEZ HERBİSİT İLE İLAÇLANACAKTIR.

- MEVSİMLİK ÇİÇEK ALANLARINA BAKIM İŞLERİNE DEVAM EDİLECEK VE KONTROLLERİN BELİRLEYECEĞİ ZAMANDA FİDE YENİ DİKİMİ YAPILACAK, GEREKTİĞİ KADAR YABANİ OT MÜCADELESİ VE ÇAPA YAPILACAKTIR.

- YER ÖRTÜCÜ BİTKİ OLAN ALANLARDA YABANİ OT MÜCADELESİ GEREKTİĞİ KADAR YAPILACAKTIR.

- ÇİM ALANLAR YAZ MEVSİMİNDE EN AZ HAFTADA BİR, KIŞ MEVSİMİNDE İSE 3 HAFTADA BİR BİÇİLECEK VE ATIKLAR KALDIRILACAKTIR.